X1-S1: 문제재정의 — 모범 답안 (보고서 형식)

KOREATECH 제조AI v1.6.15 | 교수자 배포용

📋 과제 A — 다른 제조 공정 문제 재정의

──────────────────────────────────────────────────────────

아래는 '도장 공정'을 선택한 모범 답안 예시입니다. 학습자는 본인 현장에 맞게 작성합니다.

선택 공정: 도장 공정 (자동차 차체 도장라인)

현상: 매월 도장 불량이 30건 발생 (불량률 3.0%). 주요 유형: 오렌지필(50%), 핀홀(30%), 처짐(20%)

원인(추정): 온도·습도 변화로 도료 건조 불량 발생. 분사 압력 불균일 시 핀홀 발생. 현재 환경 센서는 있으나 실시간 제어 없음

목표: AI 환경 모니터링으로 불량률 1.5% 이하 달성 (현재 대비 50% 감소). 3개월 파일럿 후 효과 검증

📋 과제 B — AI 해결 가능/불가능 구분

──────────────────────────────────────────────────────────

AI가 해결 가능한 부분 (1가지)

▶ 온도·습도·압력 센서 데이터로 불량 발생 조건 학습 → 실시간 경보
   → 분류 모델 또는 이상탐지 알고리즘으로 구현 가능

AI가 해결하기 어려운 부분 (1가지)

▶ 도료 점도나 작업자 기술력 차이에 의한 불량
   → 비정형 데이터 + 작업자 경험(암묵지)으로 AI 학습 데이터 수집 자체가 어려움

💡 해설: AI는 정량 데이터(센서값) 패턴 학습에 강합니다. 작업자의 경험, 물리적 개입, 법적 판단은 여전히 인간의 영역입니다.

📋 과제 C — 필요 데이터 & AI 방법론

──────────────────────────────────────────────────────────

필요 데이터: 온도 센서, 습도 센서, 분사 압력, 도료 점도, 불량 여부(레이블), 작업자 ID

AI 방법론: Isolation Forest(이상탐지, 레이블 불필요) 또는 RandomForest 분류(레이블 있을 때)

파일럿 제안: 1개월: 데이터 수집 / 2개월: 이상탐지 모델 학습·검증 / 3개월: 결과 리포트